| REV. | DATA | POR | VER. | APR. | AUT. | EMISSÃO | DESCRIÇÃO DE REVISÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17/01/2022 | LHS | FMC | THA | ABC | C | PARA CONHECIMENTO |

SUMÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA

1.0	OBJETIVO E DESCRIÇÃO GERAL	3

2.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIa	3

3.0	NORMAS UTILIZADAS	3

4.0	software utilizado	4

5.0	mATERIAIS	4

6.0	Esquema estrutural	4

7.0	carregamentos	6

8.0	CARGAS E COMBINAÇÕES	8

9.0	aplicação de cargas	10

10.0	análise de Deslocamento	15

11.0	CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO	17

12.0	verificação das ligações existentes	20

13.0	LIGAÇÕES das vigas em balanço	21

14.0	resulTAdos	22

15.0	lista de perfis	23

16.0	CONCLUSÃO	23

17.0	RECOMENDAÇÕES	23

18.0	Anexo a – utilização das barras	23

OBJETIVO E DESCRIÇÃO GERAL

Este relatório tem por objetivo apresentar o dimensionamento estrutural da plataforma para manutenção do tambor da 0121-TR-05, a ser implantada na área de Planta de Beneficiamento de Minério de Ferro da Anglo American, unidade de Conceição do Mato Dentro - MG.

A estrutura foi avaliada considerando os casos mais críticos de carregamento.

Os resultados foram obtidos via simulação computacional pelo Método dos Elementos Finitos (FEM).

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIa

Para referência, cálculos e dimensionamento foram utilizados os seguintes documentos:

| ITEM | TÍTULO | Nº ANGLO AMERICAN |
| --- | --- | --- |
|  | PROJETO BÁSICO – MODIFICAÇÃO DA BASE DO TAMBOR DA 0121-TR-05 | 0121-13-33250 |
|  | TORRE DE ESTICAMENTO - DIAGRAMA DE MONTAGEM - TRANSPORTADOR DE CORREIA 0121-TR-05 (1800) | DM-200130-A2917 |
|  | TORRE DE ESTICAMENTO - DIAGRAMA DE MONTAGEM - TRANSPORTADOR DE CORREIA 0121-TR-05 (1800) | DM-200130-A2918 |
|  | TORRE DE ESTICAMENTO - COLUNAS – DETALHES - TRANSPORTADOR DE CORREIA 0121-TR-05 (1800) | DM-200130-A2919 |
|  | TORRE DE ESTICAMENTO - VIGAS – DETALHES - TRANSPORTADOR DE CORREIA 0121-TR-05 (1800) | DM-200130-A2925 |

Tabela 1: Documentos de referência

NORMAS UTILIZADAS

- NBR-8800/2008 – Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios

- NBR-6120/2019 – Cargas para Cálculo de Estruturas e Edifícios

- NBR-6123/1988 – Forças Devidas ao Vento em edificações

- ANSI AISC 360/2016 – Specification for Structural Steel Buildings

- AWS D1.1/2020 – Strutctural Welding Code

- ASTM – American Society For Testing And Material

software utilizado

Foi utilizado o programa de dimensionamento eletrônico SAP2000 v23.0.0. para determinação dos esforços atuantes nas barras e seus respectivos dimensionamentos.

mATERIAIS

- Perfis W: ASTM A572 Gr.50;

- Perfil “U”: ASTM A 36;

- Chapa expandida.

Esquema estrutural

A Figura 1 apresenta a plataforma para manutenção do tambor da 0121-TR-05. A Figura 2 apresenta os perfis utilizados.

Figura 1: Esquema estrutural- plataforma

  - DEFINIÇÃO DOS PERFIS

Figura 2: Esquema estrutural – cobertura

- Perfil W200 x 15,0 kg/m;

- Perfil existente (W200 x 26,6 kg/m e HP 250 x 62,0 Kg/m);

- Perfil “U” 6”;

- Chapa expandida;

carregamentos

  - Peso Próprio dos perfis metálicos (PP)

Calculado automaticamente via software SAP2000.

SOBRECARGA (SC) conforme NBR 6120

Aplicada 300 kgf/m² sobre toda cobertura.

Peso próprio do guarda corpo (GC)

Aplicada uma carga de 28,64 Kg/m sobre o local dos guarda corpos para representar seu peso próprio

vento conforme NBR 6123

Parâmetros adotados:

| Velocidade Característica Vo (m/s) | Figura 6 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Fator Topográfico (S1) | Terrenos Planos | 1 |
| Categoria/Classe (S2) | Áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas com maior dimensão < 20m. | 4A |
| Fator Estatístico (S3) | Edificações e instalações industriais | 0,95 |

Tabela 2: Parâmetros adotados

Características da estrutura:

| Plataforma | - |
| --- | --- |
| a (m) | 4,4 |
| b (m) | 3,95 |
| h (m) | 16,78 |

Tabela 3: Características da estrutura

Figura 3: Mapa de vento (NBR 6123)

Coeficientes de forças – NBR 6123:

Para cálculo da carga de vento aplicada nos perfis da estrutura, foi considerado o coeficiente de forças para cada seção. A tabela 4 apresenta as forças aplicadas.

Figura 4: Coeficiente de forças – (6123)

|  | Perfil W 200 x 26,6 |  | Perfil HP 200 x 26,6 | Perfil W 200 X 15 |  |  |  | Perfil U 6" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,40 m | 3,95 m | 2,34 m | 4,4 m | 1,00 m | 2,75 m | 1,70 m | 0,83 m | 0,83 m | 1,00 m |  |
| Fx (Kg/m) | 83,19 | 77,45 | 65,98 Kg/m | 83,19 | 63,11 | 77,45 | 65,98 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 0° |
| Fy (Kg/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kg/m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Fx (Kg/m) | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kg/m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90° |
| Fy (Kg/m) | 98,79 | 98,79 | 78,35 Kg/m | 102,19 | 78,35 | 98,79 | 91,97 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |  |

Tabela 4: Casos de carga

CARGAS E COMBINAÇÕES

  - cASOS DE CARGAS

| TABLE: Load Pattern Definitions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LoadPat | DesignType | SelfWtMult | AutoLoad |
| PP | Dead | 1 |  |
| SC | Live | 0 |  |
| V0 | Wind | 0 | None |
| V90v | Wind | 0 | None |
| V90h | Wind | 0 | None |

Tabela 5: Casos de carga

COMBINAÇÕES DE CARGAS

| TABLE: Combination Definitions |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ComboName | ComboType | AutoDesign | CaseType | CaseName | ScaleFactor |
| Text | Text | Yes/No | Text | Text | Unitless |
| COMB1 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1,25 |
|  |  |  |  | GC | 1,25 |
|  |  |  |  | SC | 1,5 |
| COMB2 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V90v | 1,4 |
| COMB3 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V0 | 1,4 |
| COMB4 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V90h | 1,4 |
| COMB5 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1,25 |
|  |  |  |  | GC | 1,25 |
|  |  |  |  | SC | 1,5 |
|  |  |  |  | V90v | 0,84 |
| COMB6 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1,25 |
|  |  |  |  | GC | 1,25 |
|  |  |  |  | SC | 1,5 |
|  |  |  |  | V0 | 0,84 |
| COMB7 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1,25 |
|  |  |  |  | GC | 1,25 |
|  |  |  |  | SC | 1,5 |
|  |  |  |  | V90h | 0,84 |
| COMB8 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | V0 | 1,4 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1,2 |
| COMB9 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | V90v | 1,4 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1,2 |
| COMB10 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | V90h | 1,4 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1,2 |
| COMB11 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
| COMB12 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V0 | 1 |
| COMB13 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V90v | 1 |
| COMB14 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | V90h | 1 |
| COMB15 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1 |
|  |  |  |  | V90v | 1 |
| COMB16 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1 |
|  |  |  |  | V0 | 1 |
| COMB17 | Linear Add | No | NonLin Static | PP | 1 |
|  |  |  |  | GC | 1 |
|  |  |  |  | SC | 1 |
|  |  |  |  | V90h | 1 |

Tabela 6: Combinações de carga

aplicação de cargas

  - sobrecarga variável (sc)

Cargas em kgf/m² nas áreas são apontadas na Figura 5.

Figura 5: Aplicação de carga – Sobrecarga piso (Kgf/m²)

A Figura 9 apresenta a distribuição da sobrecarga nas vigas de piso.

Figura 6: Distribuição da Sobrecarga nas terças de cobertura (kgf/m²)

Peso próprio do guarda corpo (GC)

A Figura 7 apresenta a aplicação da carga dos guarda corpos sobre os perfis.

Figura 7: Aplicação de carga – Guarda corpo (Kgf/m²)

Vento v0°

A Figura 8 apresenta a aplicação da carga de vento 0° na estrutura.

Figura 8: Aplicação de carga – Vento (Kgf/m²)

Vento v90° v

A Figura 9 apresenta a aplicação da carga de vento 90° V na estrutura.

Figura 9: Aplicação de carga – Vento (Kgf/m²)

Vento v90° H

A Figura 10 apresenta a aplicação da carga de vento V90° H na estrutura.

Figura 10: Aplicação de carga – Vento (Kgf/m²)

análise de Deslocamento

  - deslocamento admissíveis

Para verificação das deformações foram realizadas as seguintes análises de acordo com cada vão conforme NBR 8800, tabela C.1 – Deslocamentos máximos;

- Deslocamento admissível vigas de piso:

∆adm=L350

- Deslocamento admissível vigas de piso em balanço:

∆adm=2L350

Tabela de deslocamentos

A tabela abaixo, apresenta os maiores deslocamentos existentes na estrutura.

- Tabela 7 - Deslocamentos máximos.

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | U1 (mm) | U2 (mm) | U3 (mm) | R1 (Rad) | R2 (Rad) | R3 (Rad) |
| 17 | COMB11 | -0,093857 | 0,058929 | -6,472535 | 0,000061 | 0,007039 | -0,00000579 |
| 17 | COMB13 | 0,03114 | -0,025622 | 2,160764 | -0,000022 | -0,002487 | 0,000002156 |
| 25 | COMB17 | 0,059865 | 5,690056 | -0,334155 | 0,000105 | 0,00022 | 0,000485 |

Análise do deslocamento da viga de piso:

∆máx=4400350; 12,6 mm

Considerando o caso mais crítico ponto 17: ∆máx= 6,47 mm ≤Adm-  Aprovado!

Análise do deslocamento da viga de piso em balanço:

∆máx=2*1000350; 5,7 mm

Considerando o caso mais crítico ponto 25: ∆máx= 0,33 mm ≤Adm-  Aprovado!

25

17

Figura 11: Pontos de deslocamentos mais críticos

CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO

No anexo A, são apresentadas todas as barras que compõem a estrutura, assim como seus respectivos fatores de utilização, conforme Norma ANSI AISC 360/2016, em cada uma das combinações.

Figura 12: Utilização das barras - Steel Frame

Figura 13: Seção do perfil mais solicitado Steel Frame

AISC 360-16 STEEL SECTION CHECK    (Summary for Combo and Station)

Units  :  Kgf, m, C

Frame :  83       X Mid:  0,83      Combo:  COMB6           Design Type:  Beam

Length:  0,735    Y Mid:  1,873     Shape:  W200X15         Frame Type:  SMF

Loc   :  0,       Z Mid:  0,        Class:  Non-Compact     Princpl Rot: 0, degrees

Provision: LRFD   Analysis: Direct Analysis

D/C Limit=0,95    2nd Order: General 2nd Order        Reduction: Tau-b Fixed

AlphaPr/Py=0,     AlphaPr/Pe=9E-05  Tau_b=1,          EA factor=0,8     EI factor=0,8

PhiB=0,9          PhiC=0,9          PhiTY=0,9         PhiTF=0,75

PhiS=0,9          PhiS-RI=1,        PhiST=0,9

A=0,002           I33=1,280E-05     r33=0,082         S33=1,280E-04     Av3=8,683E-04

J=0,              I22=0,            r22=0,021         S22=1,740E-05     Av2=8,640E-04

Ae=0,002          Se33=1,280E-04    Se22=1,740E-05

E=2,039E+10       Fy=35153481,3     Ry=1,1            z33=1,450E-04     Cw=0,

RLLF=1,           Fu=45699525,7                       z22=2,720E-05

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS (Combo COMB6)

Location              Pu        Mu33        Mu22         Vu2         Vu3          Tu

0,                -27,77     830,529      -9,239      84,236     -42,755       0,842

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO   (H1-1b)

D/C Ratio:    0,194 = 0, + 0,183 + 0,011

= (1/2)(Pr/Pc) + (Mr33/Mc33) + (Mr22/Mc22)

COMPACTNESS

Slenderness       Lambda    Lambda_p    Lambda_r    Lambda_s Compactness

Major/Flange       9,597       9,152      24,083             Non-Compact

/Web          40,37      90,553     137,274        232,     Compact

Minor/Flange       9,597       9,152      24,083             Non-Compact

/Web          40,37      90,553     137,274        232,     Compact

Axial/Flange       9,597                  13,487                 Compact

/Web          40,37                  35,884                 Slender

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT DESIGN   (H1-1b)

Factor                 L          K1          K2          B1          B2          Cm

Major Bending         1,          1,          1,          1,          1,          1,

Minor Bending         1,          1,          1,          1,          1,          1,

Lltb        Kltb          Cb

LTB                   1,          1,       1,042

Pu     phi*Pnc     phi*Pnt

Force    Capacity    Capacity

Axial             -27,77   54289,492   60428,834

Mu      phi*Mn      phi*Mn      phi*Mn

Moment    Capacity      No LTB        Cb=1

Major Moment     830,529    4535,255    4535,255    4587,529

Minor Moment      -9,239     846,385

SHEAR CHECK

Vu      phi*Vn      Stress      Status

Force    Capacity       Ratio       Check

Major Shear       84,236   18223,565       0,005          OK

Minor Shear       42,755   19780,161       0,002          OK

CONNECTION SHEAR FORCES FOR BEAMS

VMajor      VMajor

Left       Right

Major (V2)        84,249     185,111

verificação das ligações existentes

Para verificação das soldas das ligações existentes, devem ser considerados as forças de tração nas vigas e os momentos gerados, quando aplicadas as cargas solicitadas para o cálculo da estrutura.

Para cálculo da resistência a tração da solda de filete:

s = PLw*Kw*sen 45°

Para cálculo da resistência ao cisalhamento da solda de filete:

t = PLw*Kw*sen 45°

- P= carga aplicada (Kgf);

- Lw = Comprimento efetivo da solda (m);

- Kw = Garganta efetiva da solda (m).

O fator de segurança de 0,3 deve ser aplicado a classificação de resistência de tensão do metal de adição, conforme a AWS D1-1. As tabelas a seguir apresentam os parâmetros utilizados para o cálculo.

| Perfil W 200 x 15 |  | Dados solda |  | Eletrodo E 7015/7016/7018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 207,00 mm | Lw | 4,00 mm | Escoamento > | Tração > | Fs | Limite admissível |  |
| bf | 133,00 mm | Kw | 680,00 mm | 400 MPa | 482 MPa | 0,3 | 120 MPa | 145 MPa |

Tabela 8: Dados para verificação da solda

| Frame | Joint | OutputCase | CaseType | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | Text | Kgf | Kgf | Kgf | Kgf-m | Kgf-m | Kgf-m | Kgf |
| 88 | A4 | COMB3 | Combination | -413,14 | -28,95 | 212,63 | 0,06027 | 116,01 | 17,11 | 218,58 |

Tabela 9: Maior tração

| Frame | Joint | OutputCase | CaseType | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | Text | Kgf | Kgf | Kgf | Kgf-m | Kgf-m | Kgf-m |
| 9 | A1 | COMB6 | Combination | -158,31 | 2,49 | 1744,41 | 2,87 | -989,08 | 0,6 |

Tabela 10: Maior força de cisalhamento

Resistência a tração da solda de filete:

P = 120 MPa*0,680 m*0,004 m*sen 45º;

P = 23526,98 Kgf

Considerando o caso mais crítico perfil 88: Pmáx = 218,58Kgf ≤Adm-  Aprovado!

Resistência ao cisalhamento da solda de filete:

P = 145 MPa*0,680 m*0,004 m*sen 45º;

P = 28350,01 Kgf

Considerando o caso mais crítico perfil 9: Pmáx = 1744,41 Kgf≤Adm-  Aprovado!

LIGAÇÕES das vigas em balanço

A plataforma em balanço deve ser fixada conforme indicado nas figuras 15 e 16.

Figura 14: Planta - EL. 850678

Figura 15: Vista A-A – Ligação da plataforma em balanço

Figura 16: corte B-B – Ligação da plataforma em balanço

resulTAdos

| Resultados – Perfis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Critério de aprovação | Valor admissível | Valor calculado | Utilização | Resultado |
| Estrutura | Limite de utilização (% Fat. de Segurança) | 1 | 0,194 | 19% | Aprovado |
| Viga de piso | Deslocamento máximo (mm) | 12,6 | 6,47 | 51% | Aprovado |
| Viga de piso em balanço | Deslocamento máximo (mm) | 5,7 | 0,33 | 6% | Aprovado |
| Resultados – Solda |  |  |  |  |  |
| Solda de filete | Tração (Kgf) | 23526,98 | 218,58 | 1% | Aprovado |
|  | Cisalhamento (Kgf) | 28350,01 | 1744,41 | 6% | Aprovado |

Tabela 11: Resultados

lista de perfis

| LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section | ObjectType | NumPieces | TotalLength | TotalWeight |
| Text | Text | Unitless | m | Kgf |
| HP250X62 (existente) | Frame | 9 | 25,34 | 1591,16 |
| W200X15 | Frame | 23 | 15,75421 | 236,18 |
| W200X26.6 (existente) | Frame | 28 | 16,7 | 444,36 |
| C150X12.2 | Frame | 13 | 11,13 | 134,53 |
| CH. EXPANDIDA 6,35 | Area |  |  | 234,59 |
|  |  |  | Total | 2640,82 |

Tabela 12: Lista de materiais

CONCLUSÃO

- Não foram identificadas tensões ou deslocamentos acima dos valores admissíveis para todas as condições de carregamentos e materiais aplicados na análise. A estrutura está APROVADA para as condições apresentadas.

- A tensão limite considerada foi obtida a partir da tensão limite admissível conforme a norma AISC.

- O deslocamento limite considerado foi obtido a partir do deslocamento limite admissível conforme a norma ABNT.

RECOMENDAÇÕES

- Não submeter o dispositivo a cargas acima do especificado neste documento.

- Não a utilizar em condições diferentes das apresentadas no presente documento.

- Em caso de modificações futuras ou condições de uso não previstas neste relatório, a estrutura deverá ser reavaliada em um novo documento ou revisão deste.

- Gerar plano de inspeção e plano de manutenção.

Anexo a – utilização das barras

As figuras a seguir apresentam os números dos Frames para identificação na Tabela A1.

Figura A1: Perfis.

Figura A2: Perfis.

Figura A3: Perfis

| TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - AISC 360-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame | DesignSect | DesignType | Status | Ratio | RatioType | Combo | Location |
| 5 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,061115 | PMM | COMB10 | 0 |
| 8 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,082925 | PMM | COMB10 | 0,566 |
| 9 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,121112 | PMM | COMB7 | 0 |
| 12 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,067692 | PMM | COMB10 | 0 |
| 15 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,073717 | PMM | COMB10 | 0,566 |
| 16 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,096471 | PMM | COMB10 | 0 |
| 18 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,090611 | PMM | COMB7 | 0,591 |
| 22 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,117282 | PMM | COMB4 | 0 |
| 24 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,070651 | PMM | COMB7 | 1 |
| 25 | W200X15 | Brace | No Messages | 0,030364 | PMM | COMB8 | 0,70711 |
| 30 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,102944 | PMM | COMB6 | 0,87 |
| 32 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,029736 | PMM | COMB10 | 0,264 |
| 33 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,044084 | PMM | COMB8 | 2,74 |
| 34 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,032588 | PMM | COMB10 | 0 |
| 36 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,044266 | Major Shear | COMB6 | 0,239 |
| 2 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,050811 | PMM | COMB10 | 0,415 |
| 3 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,053299 | PMM | COMB10 | 0,415 |
| 4 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,049552 | PMM | COMB10 | 0,415 |
| 6 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,05139 | PMM | COMB10 | 0,415 |
| 7 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,052927 | PMM | COMB10 | 0,415 |
| 13 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,05024 | PMM | COMB8 | 0,415 |
| 14 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,05023 | PMM | COMB8 | 0,415 |
| 17 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,050252 | PMM | COMB8 | 0,415 |
| 19 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,050369 | PMM | COMB8 | 0,415 |
| 40 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,050401 | PMM | COMB8 | 0,415 |
| 41 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,194755 | PMM | COMB10 | 0,83 |
| 42 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,071569 | PMM | COMB8 | 0,5 |
| 43 | C150X12.2 | Beam | No Messages | 0,051702 | PMM | COMB8 | 0,5 |
| 44 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,02975 | Major Shear | COMB7 | 0 |
| 50 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,062694 | PMM | COMB10 | 0 |
| 52 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,039932 | PMM | COMB7 | 0 |
| 53 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,118401 | PMM | COMB7 | 0 |
| 56 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,058717 | PMM | COMB7 | 0,87 |
| 57 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,08583 | PMM | COMB7 | 0,75 |
| 58 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,085905 | PMM | COMB7 | 0 |
| 59 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,0556 | PMM | COMB7 | 0 |
| 60 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,018638 | PMM | COMB10 | 0,435 |
| 62 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,025766 | PMM | COMB10 | 0,46 |
| 63 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,035703 | PMM | COMB10 | 0,63 |
| 64 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,03577 | PMM | COMB10 | 0 |
| 65 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,018482 | Major Shear | COMB6 | 0 |
| 66 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,028797 | PMM | COMB10 | 0,28 |
| 67 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,051074 | PMM | COMB10 | 0,455 |
| 68 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,065093 | PMM | COMB10 | 0,735 |
| 69 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,064692 | PMM | COMB10 | 0 |
| 70 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,046122 | PMM | COMB7 | 0 |
| 72 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,029185 | PMM | COMB10 | 0 |
| 75 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,023406 | PMM | COMB10 | 0,159 |
| 76 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,069938 | PMM | COMB10 | 0,75 |
| 77 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,072611 | PMM | COMB10 | 0,375 |
| 78 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,079733 | PMM | COMB10 | 0,87 |
| 79 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,149157 | PMM | COMB7 | 0,69 |
| 80 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,165188 | PMM | COMB7 | 0,14 |
| 81 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,268446 | PMM | COMB10 | 0 |
| 82 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,204362 | PMM | COMB7 | 0,735 |
| 83 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,207924 | PMM | COMB7 | 0 |
| 84 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,219613 | PMM | COMB10 | 0,675 |
| 85 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,135472 | PMM | COMB7 | 0,06 |
| 86 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,135416 | PMM | COMB7 | 0 |
| 88 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,112917 | PMM | COMB10 | 0,591 |
| 89 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,093668 | PMM | COMB10 | 0 |
| 91 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,037771 | PMM | COMB10 | 0,275 |
| 92 | W200X15 | Beam | No Messages | 0,062654 | PMM | COMB10 | 0,475 |
| 10 | W200X26.6 | Beam | No Messages | 0,060279 | Major Shear | COMB6 | 0 |
| 27 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,121229 | PMM | COMB10 | 2,335 |
| 28 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,140497 | PMM | COMB10 | 0 |
| 29 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,084623 | PMM | COMB4 | 2,335 |
| 31 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,100384 | PMM | COMB10 | 0 |
| 35 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,115333 | PMM | COMB10 | 2,335 |
| 37 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,085902 | PMM | COMB4 | 0 |
| 38 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,152206 | PMM | COMB10 | 2,335 |
| 45 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,116403 | PMM | COMB10 | 1 |
| 46 | HP250X62 | Column | No Messages | 0,118005 | PMM | COMB10 | 0 |

Tabela A1: Utilização das barras - Steel Frame